Model  Answer

Assembly  Language –

اسئلة تنظيم الحاسب ولغة التجميع– First Semester

Q1: Choose the correct in the following       (10 marks)      (0.33 marks for each item):

1. A Kilobyte corresponds to

(a) 1024 Kbits		    (b) 1024 bytes		(c) 210 bytes		  (d) 210 bits

2. A 32-bit processor has

(a) 32 registers           (b) 32 I/O devices 	(c) 32 Mb of RAM 	(d) a 32-bit registers

3. The minimum number of bits required to store the hexadecimal number FF is

(a) 32 bits		   (b) 8 bits		    (c) 4 bits		    (d) 16 bits

4. A 10-bit address bus allows access to a memory of capacity

(a) 1 MB 		(b) 1024 bytes 	    (c) 32MB		    (d) 64 MB

5. Clock speed is measured in

(a) bits per second		(b) Hertz		(c) baud 		(d) bytes

6. A machine cycle refers to

(a) fetching an instruction				(b) clock speed

(c) fetching, decoding and executing an instruction (d)executing an instruction

7. Which of the following is an illegal instruction

(a) MoV Ax, 30000					(b) iNc Al, 1

(c) aNd bx, bx 						(d) add ax, 30

8. Which of the following is an illegal 8086 instruction

(a) mov 20, bx 	   (b) iNc Al 		 (c) aNd bx, bx	  (d) add ax, 30

9. A Harvard architecture means that a machine has

(a) separate memories for data and instructions	(b) unified cache memory

(c) multiple functional units				(d) an on-chip cache

10. The read/write line is

(a) belongs to the data bus				(b) belongs to the control bus

(c) belongs to the address bus			(d) belongs to CPU bus

11. The instruction DEC X where X is a memory variable involves

(a) a memory read operation				(b) a memory write operation

(c) only an arithmetic operation			(d) a memory read and a memory write

12. An assembly language program is translated to machine code by

(a) a translator	    (b) an assembler	         (b) a compiler		(c) an interpreter

13. Which of the following is not part of the processor

(a) the ALU		(b) the CU		(c) the system bus	     (d) the registers

14. To copy the hexadecimal number Ah to the BH register you write

(a) mov 0bh, ah 	     (b) mov bh, 0ah	         (c) mov 0ah, bh		(d) mov bh, [ah]

15.The bp register is typically used for accessing

(a) strings 		(b) memory 		    (c) stack 		(d) data segment

16. Microprocessor is the ____________ of the computer and it performs all the computational tasks.

(a) main		    (b) heart		    (c) important	      (d) simple

17. The Intel 8086 microprocessor is a _______ processor

(a) 8 bit	      	(a) 16 bit		 (c) 32 bit		  (d) 4 bit

18. In 8086 microprocessor , the address bus is ________ bit wide

(a) 12 bit		   (b) 10 bit		  (c) 16 bit		   (d) 20 bit

19. The 16 bit flag of 8086 microprocessor is responsible to indicate ___________ .

(a) the condition of result of ALU operation		(b) the condition of memory

(c) the result of addition				(d) the result of subtraction

20. The IF is called as _________ .

(a) initial flag		  (b) indicate flag	     (c) interrupt flag	        (d) inter flag

21. The register DX is formed by grouping ____________ .

(a) AH & AL		   (b) BH & BL		     (c) DS & DP		      (d) DH & DL

22. _________destination inverts each bit of destination.

(a) NOT		   (b) NOR		   (c) AND		     (d) OR

23. The data pins are _________ data lines and are connected to data bus in system.

(a) unidirectional	(b) bidirectional	(c) directional		(d) multidirectional

24. Who introduced Pentium family?

(a) Intel		(b) Zilog		(c) Motorola		  (d) Samsung

25. 8088 microprocessor differs with 8086 microprocessor in _________ .

(a) data width on the output.			(b) address capability.

(c) support of coprocessor.				(d) support of MAX / MIN mode

26. The translator program used in assembly language is called

(a) Compiler		     (b) Interpreter		(c) Assembler		   (d) Translator

27. Which of the following is machine independence program?

(a) High level language				(b) Low level language

(c) Assembly language				(d) Machine language

28. Given that al contains the ASCII code of an uppercase letter, it can be converted to lowercase by

(a) add al, 32h.              (b) sub al, 32.             (c) add al, 32.             (d) and al, 0010 0000.

29. The instruction JNG operates with

(a) unsigned numbers.     (b) signed numbers.     (c) floating numbers.     (d) ASCII codes.

30. The instruction mov ax, [bx] is an example of ______________ addressing.

(a) indirect.     	               (b) indexed.   		     (c) direct.    		  (d) based.

1_ الكلمة المزدوجة هي عبارة عن:

1.32 بت
2. 8 بت
3. 16 بت
4. 20 بت

2_ناقل العناوين في المعالج 8086 address bus  له طول:

- 20 خط

- 8 خط

- 16 خط

- 32 خط

3_ناقل البيانات في المعالج 8086 data bus  له طول:

- 16 خط

- 8 خط

- 32 خط

- 64 خط

4_وحدة المعالجة المركزية في المعالج 8086  تتكون من جزئين يعملان على التوازي هما:

1. وحدة التنفيذ وملائمة الممرات
2. وحدة التنفيذ والتحكم
3. وحدة التحكم وملائمة الممرات
4. وحدة التنفيذ والمعالجة

5_ تملك وحدة التنفيذ  Execution Unit في المعالج 8086 :

1. 4 من المسجلات العامة
2. 16 من المسجلات العامة
3. 20 من المسجلات العامة
4. 32 من المسجلات العامة

6_ يمتلك معالج 8086 مسجل اعلام بطول:

1. 16 بت.
2.  8 بت.
3. 20 بت.
4. 32 بت.

7_ عملية جلب تعليمة من الذاكرة في حين أن التعليمة الحالية مازالت تنفّذ في وحدة التنفيذ تدعى:

1.Pipelining
2. Encoding.
3. Decoding.
4. كل ما سبق غير صحيح

8_ علم المحمول إذا وجد حمل خارجي او استعارة من أجل الخانة الأخيرةيكون في حالة:

1. واحد منطقي .
2. صفر منطقي.
3. عدد موجب.
4. عدد سالب.

9_ علم المحمول إذا لم يوجد حمل أو استعارة من أجل البت الأخيريكون في حالة:

1. صفر منطقي .
2. واحد منطقي.
3. عدد موجب.
4. عدد سالب.

11_ علم الزوجية إذا كانت نتيجة آخر تعليمة تحتوي على عدداً زوجياً من الخانات التي قيمتها الواحديكون في حالة:

1. واحد منطقي .
2. صفر منطقي.
3. عدد موجب.
4. عدد سالب.

12_ علم الانزياح المساعد إذا وجد انزياح من النصف السفلي إلى النصف العلوي أو استعارة من النصف العلوي إلى النصف السفلي،يكون في حالة:

1. واحد منطقي .
2. صفر منطقي.
3. عدد موجب.
4. عدد سالب.

13_ علم الصفر عندما يكون ناتج آخرعملية حسابية أو منطقية يساوي الصفر يكون في حالة:

1. واحد منطقي .
2. صفر منطقي.
3. عدد موجب.
4. عدد سالب.

14_ علم الصفر عندما يكون ناتج آخرعملية حسابية أو منطقية لا يساوي الصفر يكون في حالة:

1. صفر منطقي .
2. واحد منطقي.
3. عدد موجب.
4. عدد سالب.

15_ علم الإشارة إذا كانت نتيجة آخر عملية حسابية عدداً سالباً يكون في حالة:

1. واحد منطقي .
2. صفر منطقي.
3. عدد موجب.
4. عدد سالب.

16_ علم الإشارة إذا كانت نتيجة آخر عملية حسابية عدداً موجبا يكون في حالة:

1. واحد منطقي .
2. صفر منطقي.
3. عدد موجب.
4. عدد سالب.

17_علم الفيضان عندما لا تتسع النتيجة في المكان المخصص لتخزينها أي تتجاوز القدرة التخزينيةيكون في حالة:

1. واحد منطقي .
2. صفر منطقي.
3. عدد موجب.
4. عدد سالب.

18_علم الفيضان عندما لا تكون النتيجة خارج المجال المحدد فإنه يكون في حالة:

1. صفر منطقي.
2. واحد منطقي.
3. عدد موجب.
4. عدد سالب.

19_ جميع الأعلام تُقرأ فقط أي لا نستطيع تغيير محتواها بواسطة تعليمات برمجية مباشرة. ما عدا:

1. علم المحمول 
2. علم الزوجية
3.علم الانزياح المساعد
4.علم الفيضان

20_علم الخطوة الوحيدة عندما نرغب بتنفيذ البرنامج خطوة خطوة يوضع بالحالة:

1. واحد منطقي .
2. صفر منطقي.
3. عدد موجب.
4. عدد سالب.

21_علم المقاطعة، عندما لا نرغب بتنفيذ أي مقاطعة (المقاطعة محجوبة) يوضع بالحالة:

1. واحد منطقي .
2. صفر منطقي.
3. عدد موجب.
4. عدد سالب.

22_ في علم المقاطعة تكون المقاطعة فعالة عند وضعه بحالة:

1. صفر منطقي.
2. واحد منطقي.
3. عدد موجب.
4. عدد سالب.

23_ يكون علم الاتجاه عندما السلسلة من العنوان الأعلى إلى العنوان الأدنى في حالة:

1. واحد منطقي .
2. صفر منطقي.
3. عدد موجب.
4. عدد سالب.

24_ يكون علم الاتجاه عندما السلسلة من العنوان الادنى إلى العنوان الاعلى في حالة:

1. صفر منطقي .
2. واحد منطقي.
3. عدد موجب.
4. عدد سالب.

25_ ذاكرة حجمها1MB مجال العنونة ضمن المجال:

1. من H00000 الى FFFFFH.
2. من H00000 الى HHHHHH.
3. من 11111H الى FFFFFH.
4. من 11111H الى HHHHHH.

26_ في مقطع المكدس Stack Segment يتم تخزين:

1. عناوين البيانات التي سيتم معالجتها.
2. البيانات المؤقتة.
3. التعليمات التي يتم جلبها من BIU.
4. كل ما سبق غير صحيح

27_ من وظائف وحدة التنفيذ في المعالج 8086  Execution unit:
1. تفكيك الأوامر
2. جلب الاوامر من الذاكرة
3. تشفير الأوامر
4. ارسال العناوين الى مواقع في الذاكرة.

28_يستخدم المسجل Base pointer (BP) في المعالج 8086  :
1. للتأشير على المعطيات في المكدس
2. يؤشر على العنوان الأول لمقطع المكدس
3. يؤشر على اخر معطى تم إدخاله الى المكدس
4. غير ذلك

29_ حجم كل مقطع في الذاكرة لمعالج 8086 هي:

1. 64KB
2. 16KB
3. 32KB
4. 128KB

30_ إذا كان العنوان الابتدائي للمقطع في ذاكرة حجمها 64KB هو f0000H فان العنوان النهائي هو:

1. FFFFFH.
2.8FFFFH 
3. 5FFFFH
4. AFFFFH

31_ إذا كان عنوان بداية مقطع الشفرة (CS) 348AH وكان مقدار الانزياح (IP) 4214H فان العنوان الفيزيائي هو:

1. 38AB4H
2. 39BB4H
3. 38AC4H
4. غير ذلك