استمارة متابعة البيئة التربوية

| غير متوفر | الى حد ما | متوفر | المؤشرات التطبيقية | البنود |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | في منطقه آمنه بعيده عن الورش ومحطات الوقود ومصادر التلوث كالمصانع والمجاري. | الموقع |
|  |  |  | في منطقة هادئة بعيدة عن مصادر الضوضاء(روضات البنين ،مستشفيات ،الأسواق ). |  |
|  |  |  | بعيد اعن مصادر التلوث ( كالمصانع والمجاري المفتوحة ). |  |
|  |  |  | يسهل وصول سيارات الإطفاء والكهرباء والإسعاف إليه في حالات الطوارئ. |  |
|  |  |  | قريبا من المجمعات السكنية. |  |
|  |  |  | يقع على شارعين لا يقل عرض أحدهما عن (20م). |  |
|  |  |  | تتوفر مواقف سيارات مناسبة حول المبنى. |  |
|  |  |  | البوابة الرئيسية لا تطل مباشرة على شارع عام. |  |
|  |  |  | يعلو على المبنى علم البلاد مثبت على سارية. | المبنى |
|  |  |  | المبنى من الخرسانة المسلحة جيدا التشطيب والإنشاء. |  |
|  |  |  | البوابة الرئيسية لرياض الأطفال مستقلة عن المراحل الأخرى. |  |
|  |  |  | المدخل متسع مظلل ويوجد به ساتر. |  |
|  |  |  | المبنى غير مكشوف وبه سواتر. |  |
|  |  |  | يوجد سكن للحارس( )غرفة مراقبه للحارس قرب البوابة( )لها واجهة شفافة( ). |  |
|  |  |  | يتوفر نظام اتصال داخلي ونداء خارجي للحارس. ( سنترال ) |  |
|  |  |  | مبنى رياض الأطفال منفصل عن باقي المراحل. |  |
|  |  |  | يتكون من طابق واحد ( ) لايزيد عدد الفصول عن ستة فصول( ). |  |
|  |  |  | في حالة وجود سلالم لا تزيد عن خمس درجات ولا يزيد ارتفاع الدرجة عن (15سم)( ) وجود درابزين آمن من جهتي السلالم ( ). |  |
|  |  |  | وضع شبك متحرك على النوافذ( ) شبك على مضخة المياه( ). |  |
|  |  |  | الممرات متسعة ومظلله ومكيفه. |  |
|  |  |  | جيد التهوية و الإضاءة مناسبة (طبيعيه ، كهربائية) والتكييف مناسب |  |
|  |  |  | مستوى الصيانة العام جيد ومستمر ( طلاء، كهرباء، دورات مياه ) |  |
|  |  |  | وجود مخارج طوارئ ( ) ونظام إنذار( ) إطفاء للحرائق ( ) |  |
|  |  |  | مدخل الروضة مساحته مناسبة لدخول وخروج الأطفال. |  |
|  |  |  | يتوفر بالمبنى عدد من الغرف والمرافق المحققة لاحتياجات العملية التعليمية والتربوية والنمو المتوقع بمساحات مناسبة كالتالي: غرفة المديرة أو المساعدة المخصصة لرياض الأطفال (الأهلي) مساحتها في حدود (27م2) مجهزة بالأثاث المناسب( ) حاسب آلي متكامل التجهيز( ) آلة تصوير( ). | غرف المبنى والمرافق |
|  |  |  | تحتوي الإدارة على صور الحكام حسب التعميم. |  |
|  |  |  | غرفة للإداريات لا تقل عن (20م2) مجهزة بالأثاث المناسب. |  |
|  |  |  | استراحة معلمات مجهزه بأثاث مناسب. |  |

استمارة متابعة البيئة التربوية

| غير متوفر | الى حد ما | متوفر | المؤشرات التطبيقية | البنود |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | غرفة لمصادر التعلم مساحتها لا تقل عن (40م2) متوفر فيها أجهزة سمعيه وبصريه (برجكتور، داتا شو، فيديو....) وكتب للمعلمة( ) كتب للأطفال( ) | غرف المبنى والمرافق |
|  |  |  | غرفة اجتماعات مزودة بأجهزة عرض مناسبة ولا تقل مساحتها عن (42م2 ). |  |
|  |  |  | مكان مناسب للصلاة. |  |
|  |  |  | مستودع الورشة الفنية لا تقل مساحته عن (24م2) به أرفف مثبتة على الحائط وحاويات تحتوي على خامات مناسبة وطاولة وأدوات للعمل. |  |
|  |  |  | تجهيز مكتبه إدرا كيه24م2 بها أرفف( ) مستودع أثاث24م2 به أرفف ( ) |  |
|  |  |  | مستودع وسائل للوحدات 24م2أرفف ( ) ،مستودع أدوات النظافة( ) |  |
|  |  |  | الأشجار المزروعة من النوعية الآمنة وغير سامة (الدفلة ....). |  |
|  |  |  | مراكن الزرع آمنة ليس لها حواف وتوضع في أماكن لاتعيق حركة الأطفال. |  |
|  |  |  | الإلتزام بضوابط المسبح في حال وجوده۔ |  |
|  |  |  | مطبخ للأطفال: (40م2) مجهز بأثاث مناسب لحجم الأطفال ( طاولات، كراسي، دواليب، فرن كهربائي......) أدوات ومواد آمنه ومناسبة لاستعمال الأطفال ( صحون , قدور، ملاعق....) مراييل بعدد الأطفال ( ) لوحة لعرض خطوات العمل ( ) مروحة شفط وتهويه ( ) إضاءة مناسبة ( ). |  |
|  |  |  | مطبخ خدمات ( سيرفس ) بمقاس : ( 6م2 ). |  |
|  |  |  | دورات مياه متعددة للموظفات والمستخدمات. |  |
|  |  |  | دورات مياة للأطفال: جيدة التهوية والإضاءة ومهيأة بالأدوات الصحية المناسبة لحجم الطفل وملحق بها مغاسل للأيدي بارتفاع مناسب للطفل( ارتفاع المغسلة 50 سم ـ والمرحاض 30سم ). |  |
|  |  |  | السيفون و الشطاف سهل لإستخدام الطفل ( ) الأرضية آمنة ( ). |  |
|  |  |  | أبواب دورات مياه الأطفال مفتوحة من الأعلى أومن الأسفل بحوالي 30سم. |  |
|  |  |  | عدد دورات المياه مناسب لأعداد الأطفال والفصول ( دورة مياه لكل 20طفل ). |  |
|  |  |  | صالة ألعاب مغلقه: مساحتها لا تقل عن (40م2) تستوعب على الأقل أطفال الفصل الواحد. |  |
|  |  |  | أرضيتها آمنه. |  |
|  |  |  | يتوفر بها أجهزه حركيه وألعاب مناسبة للمرحلة : تسلق ( ) توازن( ) تزحلق( ) أخرى.......................... |  |
|  |  |  | بها أرفف لحفظ الألعاب( ) وأرفف لحفظ الأحذية ( ). |  |
|  |  |  | الساحات الخارجية : يتناسب عددها ومساحتها مع أعداد الفصول والأطفال لكل طفل ( 3متر مربع ). |  |
|  |  |  | مظلله بمظلات مصنوعة من ماده آمنه ومبطنه بعازل حراري. |  |
|  |  |  | بها مغاسل ومواضيء ارتفاعها مناسب للأطفال. |  |
|  |  |  | يتوفر بها مساحه مناسبة للعب الحر واللعب المنظم ( ) أرضيتها آمنة ( ). |  |

استمارة متابعة البيئة التربوية.

| غير متوفر | الى حد ما | متوفر | المؤشرات التطبيقية | البنود |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | الألعاب الحركية مثبتة على بعد مناسب من الجدران وارتفاع مناسب عن المظلة. |  |
|  |  |  | تتوفر بها أجهزه حركية منوعه ( قفز ، تزحلق ، أنفاق ، أنابيب لولبيه ، دراجات وسيارات مناسبة الحجم والنوعية ) أخرى....................................... |  |
|  |  |  | حوض الرمل: ارتفاعه من (50 : 70 سم ) معبأ بالرمل الأبيض البحري الناعم أو رمل الكثبان الخالي من الشوائب. | غرف المبنى والمرافق |
|  |  |  | وضع الرمل على طبقة عازلة مثل (خرسانة أو بلاط) تمنع تكاثر الحشرات، ولا يوضع علي أنابيب الصرف الصحي وغرف التفتيش. |  |
|  |  |  | حواف الحوض مغطاة بالأسفنج والجلد. |  |
|  |  |  | وضع سياج آمن مناسب منعاً لدخول القطط. |  |
|  |  |  | توفر أدوات متنوعة للعب بالرمل تحفظ في أرفف أو صناديق مناسبة. |  |
|  |  |  | توفر أرفف لأحذية الأطفال . |  |
|  |  |  | يتم عمل صيانة دورية للرمل وتنقيتة ونخلة . |  |
|  |  |  | الفصول: مساحتها مناسبة لعدد الأطفال لا تقل عن( 6م × 7م ) |  |
|  |  |  | أرضيتها سيراميك خشن آمن سهل التنظيف. |  |
|  |  |  | الأبواب مصنوعة من ماده آمنه والجزء العلوي منها شفاف يمكن من خلاله رؤية داخل الصف. |  |
|  |  |  | نوافذها تسمح بدخول الهواء والضوء الكافي. |  |
|  |  |  | بها مصابيح كهربائية جيدة الإضاءة. |  |
|  |  |  | أجهزة التكييف والتدفئة مناسبة حسب ظروف الطقس. |  |
|  |  |  | ألوان الطلاء مريحة وهادئة. |  |
|  |  |  | التمديدات الكهربائية و الأفياش مغطاة بطريقه آمنه. |  |
|  |  |  | (ملحوظة): نأمل الرجوع لـ CD دليل الروضات الأهلية الخاص بالبيئة التربوية للإطلاع على المزيد من التفصيلات الهامة. المرئيــــــــات: ............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ |  |

مديرة الروضة:                                        الختم                                 المشرفة التربوية:

...................................................                                               ..................................................

التوقيع: .........................................                                             التوقيع: ..........................................